……………………………………..

……………………………………..

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Załącznik nr 4.1

do SWZ

BRG.271.119.2024.KS

Formularz specyfikacji technicznej

do I części zamówienia

dotyczy dostawy ładowarki teleskopowej wraz z wyposażeniem

na potrzeby OSP Reszkowce

!!W PUSTE POLA NALEŻY WPISAĆ OFEROWANY PARAMETR!!

| Ładowarka teleskopowa wraz z wyposażeniem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie parametrów | Wymagania zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry) |
|  | Pojazd fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 r. | wymagane |  |
|  | Masa pojazdu – całkowita, gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z operatorem, pełnymi zbiornikami, wyposażeniem, bez dołączonego osprzętu) | max. 12 000 kg | …………………… |
|  | Szerokość całkowita pojazdu gotowego do jazdy | max. 2500 mm | …………………… |
|  | Wysokość podnoszenia z koniecznymi w posiadaniu podporami przy zastosowaniu osprzętu - widły | min. 16,5 m | …………………… |
|  | Udźwig na widłach | min. 3900 kg | …………………… |
|  | Pojazd wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne wymagane dla uprzywilejowanych w ruchu pojazdów Straży Pożarnej oraz urządzenia sygnalizacyjne: - urządzenia akustyczne: możliwość podawania komunikatów słownych, sygnalizacja dźwiękowa wydająca modulowane sygnały dźwiękowe, - urządzenia ostrzegawcze: niebieski „kogut”, dwie niebieskie lampy sygnalizacyjne | wymagane |  |
|  | Moc silnika (wymagany ten sam producent silnika oraz pojazdu) | min. 100 KM | …………………… |
|  | Kabina pojazdu zamykana, ogrzewana, klimatyzowana; kabina wyposażona w przednią i tylną wycieraczkę posiadającą spryskiwacze wraz z wycieraczką dachową; fotel amortyzowany pneumatycznie | wymagane |  |
|  | Pojazd wyposażony w alarm cofania, wyświetlacz 5-calowy z kamerą cofania, radio FM oraz głośniki | wymagane |  |
|  | Pojazd wyposażony w oświetlenie drogowe oraz w kierunkowskazy | wymagane |  |
|  | Pojazd wyposażony w lampy robocze w technologii LED: - lampy robocze przednie: min. 2 szt., - lampa robocza doświetlająca pole pracy z prawej strony: min. 1 szt., - lampy robocze doświetlające pole pracy na tyle pojazdu: min. 1 szt., - lampa robocza doświetlająca pole pracy zamontowana na ramieniu maszyny: min. 1 szt, | wymagane |  |
|  | Pojazd z zainstalowaną instalacją hydrauliczną i elektryczną do platformy roboczej, z pilotem zdalnego sterowania | wymagane |  |
|  | Pojazd z zainstalowaną instalacją hydrauliczną i elektryczną do wyciągarki hydraulicznej | wymagane |  |
|  | Pojazd wyposażony w hydrauliczne uruchamianie podpory przedniej oraz dwudrożny układ zasilania hydraulicznego na końcu wysięgnika | wymagane |  |
|  | Wysięgnik złożony z jednego elementu stałego oraz trzech elementów teleskopowych, wymagana funkcja poziomowania ramy | wymagane |  |
|  | Pojazd wyposażony w układ przesuwu bocznego całego ramienia / teleskopu | wymagane |  |
|  | Pojazd wyposażony we wsteczny bieg wentylatora (tzw. przedmuch chłodnicy) | wymagane |  |
|  | Ogumienie pojazdu z oponami klasy premium, rozmiar 24 cale, szerokość 400 mm, bieżnik typu „jodełka” | wymagane |  |
|  | Pojazd wyposażony w zaczep do ciągania przyczepy umieszczony z tyłu pojazdu z posiadaną homologacją lub znakiem bezpieczeństwa; przy zaczepie wymagane gniazdo elektryczne umożliwiające podłączenie elektryki przyczepy | wymagane |  |
|  | Napęd pojazdu hydrostatyczny z regulacją elektroniczną | wymagane |  |
|  | Napęd pojazdu na cztery koła; możliwość jazdy w wariantach: jedna oś skrętna, wszystkie osie skrętne, „psi chód” / „krab” lub równorzędny | wymagane |  |
|  | Ochrona przedniej szyby (np. metalowa krata) | wymagane |  |
|  | Maksymalna prędkość pojazdu | min. 29 km/h | …………………. |
|  | Oklejenie pojazdu: - napis „STRAŻ” po obu stronach głównego ramienia maszyny a także na każdym wysuwanym ramieniu, - napis „STRAŻ” na górnej powierzchni głównego ramienia teleskopu, - oklejenie pojazdu po obu bokach, z przodu i z tyłu pojazdu przy pomocy taśmy odblaskowej (np. w formie odblaskowego pasa składającego się z małych kwadratów, - naklejone herb Gminy Dąbrowa Białostocka oraz logotypy projektu i partnerów, - numery operacyjne pojazdu | wymagane |  |
|  | Wydajność pompy | min. 100 L/min/250 bar | ………………… |
|  | Hamulce – tarcza hamulcowa zanurzona w oleju / automatyczny hamulec postojowy | wymagane |  |
|  | Pojazd wyposażony w radiotelefon cyfrowy DMR z modułem GPS i Bluetooth pozwalający na komunikację z innymi jednostkami OSP oraz PSP | wymagane |  |
|  | Pojazd wyposażony w smart joystick z funkcją sterowania przód / tył oraz tryb ECO oraz uchwyt na telefon, osłona przeciwsłoneczna, regulowany podłokietnik, regulowana kolumna kierownicy | wymagane |  |
| Osprzęt (kompatybilny z pojazdem) |  |  |  |
|  | Platforma robocza regulowana hydraulicznie o szerokości co najmniej 2,2 m; maksymalny udźwig / nośność – nie mniej niż 280 kg | wymagane |  |
|  | Widły typu „paleciak” | wymagane |  |
|  | Łyżko – krokodyl o szerokości 2,4 – 2,5 m z zębami spawanymi / palonymi | wymagane |  |
|  | Udźwig ładowacza w punkcie obrotu w pełnym zakresie unoszenia | min 2000kg | ………………… |
|  | Mocowanie narzędzi z hydrauliczną blokadą | wymagane |  |
|  | Wyciągarka kompatybilna z maszyną, tego samego producenta o parametrze minimum 3,5 t wyciągu | wymagane |  |
|  | Rejestracja pojazdu w Urzędzie Dozoru Technicznego | wymagane |  |
|  | Świadectwo CNBOP dla pojazdu | wymagane |  |

* W puste pola należy wpisać oferowany parametr, zaciemnionych pól nie należy wypełniać.

…………………………………….., data ………………………

Uwaga! Dokument należy złożyć w  formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z przepisami Rozporządzenia z dn. 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).